1. Príprava pred použitím (Zavzdušnenie)

Pred prvým použitím musíte vysávač "napumpovať".

- Ponorte trysku (špičku) vysávača SpaWand pod vodnú hladinu.

- Niekoľkokrát stlačte a vytiahnite rukoväť pumpy.

- Týmto sa z valca vysávača odstráni všetok zachytený vzduch.

2. Používanie vysávača (Vysávanie)

V balení sa nachádzajú dva typy trysiek:

- Úzka tryska: Ideálna na odstraňovanie väčších nečistôt (kamienky, lístie) z dna.

- Široká tryska (Wide Sweep): Určená na jemnejšie nečistoty, prach a kal. Nasadzuje sa priamo na úzku trysku.

Vysávanie väčších nečistôt (úzka tryska):

- Namierte úzky koniec trysky blízko k nečistotám.

- Pomaly potiahnite rukoväť smerom von, čím nečistoty nasajete.

Vysávanie jemného kalu (široká tryska):

- Uistite sa, že rukoväť je úplne zatlačená dnu.

- Priložte širokú trysku pred nečistoty na dne.

- Pomaly posúvajte trysku dopredu a zároveň plynule vyťahujte rukoväť smerom von.

3. Čistenie filtra

Po každom použití je potrebné filter vyčistiť.

- Otočte koncovým uzáverom (na opačnom konci ako rukoväť), kým sa v širokých otvoroch neobjavia šípky.

- Jemne vytiahnite celý koncový uzáver spolu so sitkom (filtrom) von z tela vysávača.

- Uchopte čierny pásik na základni sitka (nechytajte priamo sieťku). Jemne pootočte koncovým uzáverom smerom k sebe (asi o 1/8 otáčky), kým nepocítite zarážku.

- Vyberte sitko (filter) z koncového uzáveru.

- Dôkladne opláchnite sitko aj koncový uzáver pod tečúcou vodou, aby ste odstránili všetok kal a nečistoty.

- Vložte filter naspäť do koncového uzáveru a ten následne vložte späť do tela vysávača. Zarovnajte šípky tak, aby boli viditeľné v širokých otvoroch.

- Otočte koncovým uzáverom, kým nebudete počuť "cvaknutie" a šípky už nebudú viditeľné. Tým je filter zaistený.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Aby ste predišli možnému poškodeniu povrchu vírivky (napríklad akrylátového), neškriabte tryskami vysávača SpaWand po stenách ani po dne vírivky.